Relatório Técnico Projeto Estufa

1. Introdução e Aplicação dos Conceitos do Curso

Este projeto foi desenvolvido para consolidar os conhecimentos adquiridos em sistemas embarcados, aplicando-os a um cenário real: o monitoramento e controle de uma estufa agrícola ou laboratorial.

Durante o curso, aprendemos sobre a importância de ler grandezas físicas e transformá-las em dados digitais. Neste projeto, isso foi aplicado na prática através da leitura de Temperatura e Umidade (via protocolo digital com o sensor DHT11) e de Luminosidade (utilizando o conversor Analógico-Digital - ADC para ler o sensor LDR).

Além da leitura, o projeto aplicou conceitos de IHM (Interface Homem-Máquina) ao utilizar um Display OLED e botões para navegação. Por fim, o conceito de Registro de Dados (Datalogging) foi implementado, algo essencial em estudos ambientais e análises estatísticas, garantindo que o histórico de comportamento da estufa não se perca quando o sistema é desligado.

2. Justificativa das Escolhas Técnicas

Para que o projeto fosse viável, modular e de fácil manutenção, algumas decisões arquiteturais foram tomadas:

2.1. Uso do Sistema Operacional FreeRTOS (Tarefas)

Em vez de colocar todo o código rodando em um único laço infinito (while(1)), o que causaria travamentos (por exemplo, a tela congelar enquanto o sensor de temperatura é lido), optamos por usar o FreeRTOS.

- Justificativa: O sistema foi dividido em três tarefas independentes: task_sensores (lê os dados a cada 5 segundos), task_menu (atualiza a tela e lê os botões rapidamente a cada 100 milissegundos) e task_serial (escuta comandos do usuário).

Isso garante que a interface responda instantaneamente ao clique do botão, sem perder dados de leitura.

2.2. Associação de Pinos Direto no Código (#define)

Embora a ferramenta padrão do framework ESP-IDF para configuração de pinos seja o menuconfig (através do arquivo Kconfig.projbuild), optei por associar os pinos diretamente no topo do arquivo main.c usando diretivas #define.

- Justificativa: Como este projeto é uma Prova de Conceito (PoC) desenvolvida e validada primeiramente em ambiente de simulação em nuvem (comeceu utilizando o Wokwi), o uso do menuconfig não é suportado visualmente pela plataforma. Declarar as constantes no topo do código principal manteve o projeto simples para um desenvolvedor iniciante (que é meu caso), facilitando a rápida alteração de pinos de hardware sem precisar recompilar todo o sistema de menus do ESP-IDF.

2.3. Sistema de Arquivos SPIFFS para Armazenamento

Os dados lidos precisavam ser salvos de forma permanente.

- Justificativa: O SPIFFS (SPI Flash File System) foi escolhido porque permite usar uma parte da própria memória flash do microcontrolador ESP32-S2 como se fosse um "pen drive" ou um disco rígido. Isso elimina a necessidade de comprar e soldar um módulo de cartão SD externo, reduzindo o custo e a complexidade do hardware, além de ser perfeitamente adequado para salvar arquivos de texto simples (como o log.txt).

2.4. Integração de um Módulo RTC (DS3231) Externo

Em vez de tentar contar o tempo usando o relógio interno do próprio ESP32, adicionamos um componente físico via protocolo I2C.

- Justificativa: O ESP32 perde a noção do tempo real se for reiniciado ou perder energia (a menos que esteja conectado à internet). Em processos de monitoramento de longo prazo, um carimbo de tempo incorreto prejudicaria qualquer análise de dados posterior. O DS3231 possui uma bateria própria e garante que os dados salvos no log tenham a data e hora exatas de quando o evento físico ocorreu.

2.5. Estrutura Modular (Componentes)

O código não foi escrito em um único arquivo gigante.

- Justificativa: Seguindo as boas práticas de engenharia de software ensinadas, o projeto foi dividido em "components" (módulos isolados para o armazenamento e para o relogio). Isso permite que essas funcionalidades sejam reaproveitadas em projetos futuros (como o monitoramento de um reator ou de uma estação de tratamento) sem precisar reescrever ou desembolar o código do zero.

3. Conclusão

O protótipo atendeu a todos os requisitos propostos de forma estável. A integração dos sensores com o FreeRTOS e o armazenamento em memória Flash provou ser uma solução robusta e de baixo custo, perfeitamente aplicável a cenários reais de controle e gestão de processos.